| ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía Operativa de Práctica Segura |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Práctica: | Programación offline en RoboDk |  |  |  |  |  |  |
| Área de Trabajo: | Laboratorio de Robótica Industrial |  |  |  | Facultad: | FIEC |  |
| Elaborado por: | Tonny Toscano |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Elaboración: | 2/mayo/2024 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de modificación: | 5/octubre/2025 |  |  |  |  |  |  |
| Versión: | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 120 minutos por grupo |  |  |  |
| Para participantes directos (actores) de la práctica |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin colgantes ni en manos ni en cuello |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Computador |  |  |  |
|  |  |  |  | RoboDK |  |  |  |
| Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajar afuera de la zona limitada en el suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Materia(s): | Robótica Industrial |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 6 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8 |
| Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Configurar Software, y agregar elementos al espacio de trabajo 1Revisar guía de práctica |  |  |  |  |  |  |  |

| Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Práctica: Programación offline en RoboDk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo |  |  |  |  |
|  |  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico) |
| Preparación del Robot Kawasaki | Revisión de conexiones de controlador | Límite de espacio de trabajo | Eléctrico | Contacto directo con las manos | Nulo | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo |
|  | Revisión del encendido del controlador | Riesgo de daño en interruptor principal | eléctrico | Contacto directo con las manos | Nulo | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo |
| Programación del robot Kawaski desde computador | Programar desde software | Sentarse correctamente | Mecánico | Mala postura al sentarse | Dolores de espalda, o cuello | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo |
|  | Realizar movimientos | Mantenerse fuera de la zona de trabajo del robot | Mecánico | Contacto directo con la persona | Golpes en diferentes partes del cuerpo | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo |
|  | Puesta en marcha del robot | Velocidad de movimiento del robot | Mecánico | Directo con cualquier parte del cuerpo o accesorio | Golpes en diferentes partes del cuerpo | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo |

|  | ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras |  |  |  |
| Nombre de la Práctica: | Programación offline en RoboDk |  |  |
| Área de Trabajo: | Laboratorio de Robótica Industrial | Facultad: | FIEC |
| Elaborado por: | Tonny Toscano |  |  |
| Fecha de Elaboración: | 2/mayo/2024 |  |  |
| Fecha de modificación: | 5/octubre/2025 |  |  |
| Versión: | 2 |  |  |
| Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable |
| Preparar los ordenadores |  |  | Docentes |
| Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes |
| Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes |
| Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes |
| No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos |
| Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos |
| Medidas de Control durante la práctica |  |  |  |
| Antes de realizar los movimientos, verificar el espacio de trabajo del robot. |  |  | Todos |
| Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos |
| Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos |
| Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos |
| Aprobar la programación antes de iniciar movimiento con el robot. |  |  | Docentes |
| Medidas de Control al finalizar la práctica |  |  |  |
| Apagar el controlador del robot. |  |  | Todos |
| Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos |
| Medidas de actuación frente a un incidente |  |  |  |
| En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos |
| En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos |